我现在正在为一个自动机器人实验室编写调度算法。机器人实验室由机器人和工作站组成，每个工作站负责对样品进行操作，而机器人负责把样品从一个工作站运送到另一个工作站。对于每个不同的任务，它会规定一个固定的工作站运行流程，然后由机器人将样品转运至每个工作站进行操作。现在我有多个工作站和多个机器人，可能同时执行多个任务，这些任务可能会使用重叠的工作站。我需要设计一个调度系统来操作这些工作站和机器人。理想的调度系统需要包括工作站调度系统和机器人调度系统：（1）工作站调度系统：硬件系统检查状态，每次有一个工作站状态变为空闲时，就把当前所有工作站状态发送给调度系统，调度系统根据当前状态来发送指令，安排下一个任务来占用这个工作站，以及为当前任务安排下一个工作站；（2）机器人调度系统：硬件系统检查状态，每次有一个工作站状态变为已完成时，安排一个机器人将该工作站中的样品转运到下一个工作站中。现在的难点是：对于一些实验流程，需要保证两个工作站之间的“无缝连接”，即完成后立即有机器人转运，转运到的目标工作站必须可用，不能在目标工作站排队。什么样的算法可以完成这样的调度任务？

- 系统需要维护的数据模型

任务 (Task/Job) 模型:

- TaskID: 任务唯一标识。

- Workflow: 一个有序的工作站列表，如 [W1, W3, W2]。

- WorkflowTools：一个有序的工作站中调用工具的列表，如[T2, T3, T1]。

- ProcessingTimes: 每个步骤的处理时间，如 [10min, 5min, 15min]。

- SeamlessSteps（SeamlessIndices）：需要连续运行的步骤tuple列表，如[(0, 1)]。

- Status: 任务状态，如 WAITING, RUNNING, COMPLETED。

- CurrentStep: 任务当前进行到第几步。

- SampleID: 绑定的样品标识。

资源（Resource）模型，包含机器人（Robot）、工作站（Workstation）

- ID: 工作站唯一标识。

- Status: 状态，这是关键。需要比 空闲/占用 更详细：

  - IDLE: 完全空闲，可随时接受任务。

  - BUSY: 正在处理样品。

  - COMPLETED: 处理完成，等待机器人转运。

  - RESERVED: 已被某个未来的任务预订。

- Timeline: 一个时间轴，记录了该工作站从现在到未来的预留情况。例如 [(T1, 10:00, 10:15), (T2, 10:30, 11:00)]。

- CurrentTaskId：目前正在执行的任务id。

机器人 (Robot) 模型:

暂时没有额外属性。

工作站 (Workstation) 模型:

- Tools：包含的工具列表。

工具(Tool) 模型:

- id：工具的唯一标识。

- 调度算法的两个核心触发事件

事件A：当一个工作站 W_i 状态变为 IDLE 时 (工作站调度)

这是整个系统的主要决策点。此时，调度系统需要决定让 W_i 接下来做什么。

- 收集候选任务 (Candidate Generation):

  - 新任务: 遍历所有处于 WAITING 状态的任务，如果 W_i 是其流程的第一站，则该任务成为一个候选。

  - 后续任务: 遍历所有 RUNNING 状态的任务，如果 W_i 是某个任务的下一个目标站，那么这个“转运”操作也成为一个候选。

- 可行性检查与资源预留 (Feasibility Check & Lookahead Reservation): 这是实现“无缝连接”的关键。对每一个候选任务，进行一次“模拟执行”，检查是否能成功预留未来连续的资源。

  - 以一个新任务 T_new 为例，其流程为 W_i -> W_j: a. 预估完成时间: 计算 T_finish_i = now + processing_time(W_i)。这是 W_i 将完成处理的时间点。 b. 寻找可用机器人: 遍历所有机器人，计算每个机器人从当前位置移动到 W_i 的时间 T_travel_to_pickup。找到一个机器人 R_k，它能在 T_finish_i 之前到达 W_i 并且在该时间点是空闲的。 c. 预估转运时间: 计算机器人 R_k 从 W_i 移动到 W_j 的时间 T_travel_transport。 d. 预估到达时间: 计算样品到达目标工作站 W_j 的时间 T_arrival_j = T_finish_i + T_travel_transport。 e. 检查目标工作站 W_j: 检查 W_j 的时间线，看它在 T_arrival_j 到 T_arrival_j + processing_time(W_j) 这个时间段内是否可用。 f. 决策: 如果能同时找到可用的机器人 R_k 和可用的目标工作站 W_j 的时间窗口，则这个候选任务是可行的。

- 选择最优任务 (Decision Making):

可能会有多个候选任务都通过了可行性检查。这时需要一个优先级策略 (Priority Policy) 来选择一个最优的。

常见的策略有：

  - FCFS (First Come First Served): 优先处理等待时间最长的任务。（建议使用这个，简单的排队系统）

  - SPT (Shortest Processing Time): 优先处理在当前工作站处理时间最短的任务，可以更快地释放资源。

  - 任务优先级 (Task Priority): 为不同类型的实验设置不同的静态优先级。

  - 全局优化 (Global Optimization): 选择一个能使系统总完成时间（Makespan）最短或吞吐量最大的任务（这通常更复杂，需要更复杂的算法如模拟退火或遗传算法，可能不适合实时决策）。

对于实时系统，一个带优先级的 FCFS 或 SPT 是一个很好的起点。

- 执行与更新 (Execution & State Update):

一旦选定了任务，系统就**正式锁定（预留）**刚才模拟的资源：

  - 将 W_i 的状态更新为 BUSY，并在其时间线上写入预留。

  - 将机器人 R_k 的状态更新为 RESERVED，并在其时间线上写入从 T_finish_i 开始的转运任务。

  - 将目标工作站 W_j 的状态更新为 RESERVED，并在其时间线上写入从 T_arrival_j 开始的处理任务。

向硬件系统发送指令：命令 W_i 开始处理 T_new 的样品。

事件B：当一个工作站 W_i 状态变为 COMPLETED 时 (机器人调度)

这个事件在我们的算法框架下变得非常简单，因为它不再是一个决策点，而是一个执行点。

- 触发执行: 当硬件报告 W_i 完成任务时。

- 查询预留: 调度系统查询哪个机器人被预留来执行这个转运任务（从 W_i 到 W_j）。

- 发送指令: 向该机器人 R_k 发送指令：前往 W_i，拾取样品，并运送到 W_j。

- 状态更新: 更新 W_i 状态为 IDLE (这会立刻触发上面的事件A，形成一个循环)，更新 R_k 状态为 MOVING_TO_PICKUP 等。

额外要点：

强制所有事件都携带精确的时间戳，以在通信流阻塞的时候按照时间戳而不是接收时间运行。

在调度逻辑中加入安全时间缓冲，所有需要计算process_time的情况都可以增加一个小范围的时间限制，例如15秒或者额外5%。

（额外）建立指令确认和状态回执的闭环通信：如果通信可能被阻塞，则需要考虑这一点；如果没有，就不需要考虑。调度端在发送任务后，启动一个ack超时计时器，硬件接收消息后检查是否能执行该命令，并发送消息：ack_status: success，令调度端确定硬件端接收到指令，修改任务状态为Running。